Шкаф для инструментов Knowhy G80-Z Smart Tool Box

(Базовый)

Компания Suzhou Knowhy Industrial Technology Services Co., Ltd.

www.knowhy.com.cn

- Технические характеристики и описание аппаратного обеспечения продукта

| Основной шкаф G80-Z | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры шкафа (включая внешний экран) (ШВГ) | 1480*1885*525 мм |
|  | Совместимые виды инструментов | Фрезы, сверла, сверла под метчики, сферические, метчики, развертки и т.п. |
|  | Раздаточное хранилище (по требованию) | Стандартная емкость: 80 отсеков; размеры стандартного отсека (ДШ): 120*66 мм; |
|  | Расширение раздаточной части | До 1 основного ящика + 8 вспомогательных ящиков |
|  | Расширение возвратной части | Поддерживает совмещение с N96 |
|  | Сенсорный экран управления | 18,5 дюймов; поддерживает распознавание по лицу, магнитные карты RFID, принтер и сканер штрихкодов |
|  | Камера наблюдения | Опция |

Примечания:

- Одно автоматизированное хранилище для инструментов G80-Z вмещает до 80 типов ТМЦ (т.е., поддерживает до 80 ячеек хранения)

- Максимальный размер ТМЦ для одной ячейки хранения: ширина * высота * глубина = 151 * 117 * 500 мм.

- Предельная масса для одной ячейки - 15 кг.

II. Описание и применение программного обеспечения хранилища для инструментов

(I) Основные функции ПО

- Базовые данные

1.1 Формирование данных по ТМЦ, отделам, рабочим группам, сотрудникам, заказам, технологическим линиям, заготовкам, ведомостям ТМЦ и предварительной настройке инструментов.

1.2 ПО определяет инструменты по 140 параметрам, включая структуру и материал инструмента, обрабатываемые объекты, и количество режущих пластин, чтоб обеспечивает повышенную точность и комплексные характеристики для управления инструментами.

1.3 ПО определяет технологические ведомости ТМЦ по 120 параметрам, включая поверхностную скорость и способ охлаждения, процессы чистовой обработки и количественной оценки, а также технических специалистов, необходимых для стандартизации производства, повышения эффективности и стабильности изделий.

1.4 ПО автоматически создает данные о взятых ТМЦ, невозвращенных позициях, состоянии запасов и размещении ТМЦ на полках. Безбумажные отчеты заменяют традиционные ручные записи, обеспечивая отслеживаемость, повышая КПД и точность информации.

- Функции управления запасами

2.1 Рассчитывает ряды ТМЦ по необходимости, обеспечивает контроль запасов и предупреждения в реальном времени, поддерживает мгновенные проверки запасов и возможность динамического пополнения запасов.

- Функции поступления в хранилище, распределения инструментов, хранения и контроля

3.1 Многочисленные опции для быстрого получения инструментов, исключающие ошибки и чрезмерное использование: получение ТМЦ, получение комплектов инструментов и групповое получение.

3.2 Возврат инструментов предотвращает потери: программа управления инструментами отслеживает каждый инструмент с помощью точных записей о взятии и возврате.

3.3 Управление вторичными инструментами: совмещает хранение общедоступных и личных объемов, регулирует оставшийся срок службы инструментов и преобразует ряды возврата в ряды выдачи с автоматическим ведением записей об использовании.

3.4 Подробно отслеживает получение и возврат конкретных позиций, формируя замкнутый цикл поступления инструментов в хранилище, их распределения, хранения, контроля и возврата.

3.5 Интегрируется с ручным хранилищем, обеспечивая возможность совместного управления всем складскими помещениями. В дополнение к инструментам, поддерживает вспомогательные инструменты, оснастку и продукцию для ТОРО.

4. Таблица подробного описания функций

| Основные функции | Описания |
| --- | --- |
| Вход через ПК | Поддерживает: пароли для входа в учетную запись и мобильный код подтверждения. |
| Вход через мобильное устройство | Поддерживает: распознавание по лицу и магнитные карты. |
| Статистика на ПК | Автоматически подбирает данные по использованию инструментов за неделю, месяц либо за временной промежуток, включая опции экспорта статистических отчетов для упрощения анализа складских запасов |
| Экспорт отчетов | Данные запроса, сочетающие следующие поля: |
|  | Получатель, возвращающее лицо, инструмент, идентификатор инструмента, код ТМЦ, время получения прилагаемого оборудования, время возврата, статус возврата, статус нарушений, данные о нарушениях |
| Базовые сведения | Создает расходные материалы и описание входной конфигурации, включая классификацию, коды, технические характеристики, свойства и цены. |
| Ввод данных | Поддерживает добавление одной позиции, поступление партии, удаление, а также одиночные или групповые входящие/исходящие операции на ПК. |
| Запрос | Поддерживает поиск по марке, модели или коду ТМЦ на ПК. |
| Отчеты о запасах | Создает запросы о состоянии склада и расходе инструментов, требования о закупках, а также обеспечивает своевременное пополнение. |
| Входящие/исходящие операции | Поддерживает входящие/исходящие операции с одиночными инструментами или группами ТМЦ, экономя время и трудозатраты. |
| Базовые сведения о ящиках с инструментами | Настраивает конфигурацию управляемых ящиков с разделением на блоки получения и возврата инструментов. Поддерживает единое управление учетными записями для нескольких площадок и хранилищ. |
| Добавление инструментов (ПК) | Использует сведения об инструментах из системы управления расходными материалами для добавления одной единицы ТМЦ в гнездо и настройки склада. |
| Настройки оповещения (ПК) | Устанавливает пороги оповещения о состоянии запасов для инструментальных гнезд – индивидуально или группой. Когда объем запасов опускается ниже порога, система оповещает администраторов на странице соответствующего гнезда с целью своевременного пополнения; постоянный контроль не требуется. |
| Пополнение в один клик (ПК) | Администраторы могут пополнять запас инструментов на основании уровня расхода непосредственно в хранилище. Опция «One-Click Restock» позволяет пополнять все гнезда доя максимального объема, не требуя обновления запасов в ручном режиме. |
| Экспорт ТМЦ из гнезда | Экспортирует данные о ТМЦ в гнездах на ПК для упорядоченного обслуживания склада. |
| Разрешения на доступ к инструментам | Сотрудники с настроенным доступом могут входить в систему инструментального хранилища, используя распознавание по лицу, магнитные карты или данные учетной записи. Система проверяет их идентификацию, прежде чем предоставить доступ к интерфейсу выбора инструментов. |
|  | Сотрудники без настроенного допуска не могут входить в систему. |
| Предел доступа к инструментам | Для каждого сотрудника существует предел количества инструментов, которое они могут брать; его можно устанавливать для всех либо индивидуально. |
| Масштабирование ячеек для возврата | Поддерживает увеличение емкости |
| Ограничение емкости отдельного гнезда ячеек для возврата | После настройки данной функции сотрудники не смогут возвращать инструменты, если предельная емкость гнезда превышена. |
| Виды возвращаемых инструментов | Забракованные |
|  | Переточенные |
|  | Вторичное хранение (включая хранилище инструментов по категориям) |
| Временное общедоступное хранение | Расширяет функционал шкафа для возврата с целью хранения неиспользованных новых или многоразовых старых инструментов в зоне временного общедоступного хранения, доступной для других сотрудников, что сокращает расход инструмента. |
| Временное персональное хранение | Расширяет функционал шкафа для возврата с целью хранения персональных позиций или инструментов для конкретного производства. Позиции в зоне персонального хранения не выдаются другим сотрудникам. |
| Оптимальное использование ячеек для возврата | Поддерживает повторное использование ячеек для возврата, при этом ведутся четкие и полные записи. |
| Сбор инструментов администратором | Поддерживает управление сбором инструментов и сбор инструментов в один клик с ПК. |
| Визуализация данных в реальном времени | На ПК отображаются данные об инструментах в реальном времени, включая изменения стоимости, ранжирование расходов (по сотрудникам, инструментам или оборудованию) и статистку нарушений. |
| Доступ к ячейкам для возврата | Сотрудники с настроенным доступом к ячейкам для возврата могут входить в систему инструментального хранилища, используя распознавание по лицу, сканирование QR-кода, магнитные карты, данные учетной записи или мобильный код проверки для возврата инструментов. |
|  | Сотрудники без настроенного допуска не могут входить в систему инструментального хранилища для возврата инструментов. |
| Записи о получении инструментов | Фиксируются такие данные, как получатель, возвращающее лицо, инструмент, идентификатор инструмента, код ТМЦ, прилагаемое оборудование, время получения, время возврата, статус возврата, статус нарушений и данные о нарушениях, включая опции экспорта отчетов. |
| Записи о входящих и исходящих операциях | Ведет записи обо всех входящих и исходящих операциях, которые могут импортироваться в отчеты для статистического отчета затрат и проверок запасов. |
| Записи о временном общедоступном хранение | Ведет записи о временном общедоступном хранение инструментов, включая хранителя, получателя и время получения. |
| Записи о нарушениях возвратов | Ведет записи о нарушениях возвратов инструментов, с которыми администраторы могут работать на системной странице. |
| Рабочий журнал | Автоматически фиксирует операции с инструментами – входящие, исходящие, изменения, поступления в ячейки и выход из него, что обеспечивает точное отслеживание и экспорт отчетов. |
| Сведения о входящих и исходящих операциях | Определяет сведения о входящих и исходящих операциях для администраторов, облегчая последующие действия и формулируя причины. |
| Категории инструментов | Определяет категории инструментов исходя из их использования предприятием, облегчая управление классификацией расходных материалов. |
| Синхронизация запасов в гнездах с общими запасами | При активации изменения запасов в гнездах (увеличение или уменьшение) автоматически синхронизируются с общими запасами, что исключает необходимость ручной корректировки перечня в системе управления расходными материалами. |
| Унифицированное управление несколькими хранилищами инструментов | Определяет конфигурацию управляемых хранилищ инструментов с помощью блоков «Tool Picking» (получение инструмента) и «Tool Returning» (возврат инструмента), поддерживая единое управление учетными записями в нескольких местах и ячейках. |
| Группировка разрешений | Группирует ячейки инструментов и сотрудников для управления. После настройки конфигурации сотрудники могут получать только инструменты, привязанные к своей группе, при этом непривязанные ячейки остаются скрытыми, что повышает качество управления. |
| Настраиваемые данные | Позволяет настраивать состояние возвращаемых вторичных позиций (например, забракованных, переточенных) для улучшения управления производством и точной фиксации причин отбраковки. Категории инструментов тоже можно настраивать, что позволяет клиентам определять часто используемые категории для повышения эффективности и удобства использования. |
| Предел выдачи инструментов | Его можно устанавливать ежесуточно или ежемесячно, либо для всех, либо индивидуально для конкретных сотрудники. |
| Предел нарушения объема возвратов | При активации система фиксирует сведения о нарушениях сотрудниками объемов возврата. После достижения предела сотрудник не сможет брать инструменты до тех пор, пока администратор не удалит записи о нарушениях. |
| Получение без ограничения возврата | При активации, сотрудники не смогут брать дополнительные инструменты после того, как их объем получения без возврата достигнет предела. |
| Старые за новые | Операторы должны вернуть старый инструмент того же типа перед получением нового, что оптимизирует управление инструментами на площадке. |

(II) Описание рабочих функций

- Взаимодействие человека и машины для снижения трудозатрат

| Запрос с использованием карт /Распознавание по лицу Контроль доступа, простота и легкость использования | Демонстрация окна получения ТМЦ |
| --- | --- |

| Вход с помощью карты/ распознавания по лицу | Выбор ТМЦ | Добавление в список требований | Подтверж-дение выдачи | Использование карты для возврата | Сортировка и направление на повторное использование | Успешный возврат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Способы быстрого получения нескольких инструментов

|  | Способы быстрого получения нескольких позиций предотвращают появление некорректных или избыточных требований Моментальный доступ, динамическое пополнение склада - Требование ТМЦ - Требование комплектов инструментов - Комбинирование требование - Требование на основе технологического процесса |
| --- | --- |

3. Повторное использование инструментов для исключения потерь

| Старые за новые – при повторном использовании инструментов нет отходов Программа управления инструментами отслеживает получение и возврат каждого инструмента, обеспечивая точность повторного использования по нескольким показателям |  |
| --- | --- |

4. Простое управление вторичными инструментами

| Эффективное управление временным общедоступным хранением + временным персональным хранением вторичных инструментов Облегчает управление оставшимся сроком службы инструментов Хранение после возврата превращается в хранение для выдачи с автоматической фиксацией требований |  |
| --- | --- |

5. Автоматически составляемые отчеты

6. Оповещения о запасах инструментов в реальном времени

|  | Сведения о ТМЦ в управляемых шкафах Выставочный зал в Сучжоу, главный павильон; 49. Binding ТМЦ; Поворотные пластины. Номер ячейки; 49. Номер ячейки; 49. Соответствующий склад; Специальный демонстрационный склад. Макс.кол-во в ящике; 16. Резервный запас в ящике; 1. К-во позиций в ящике; 1. |
| --- | --- |

III. Инструкции по установке

1. Масса изделия – 218 кг, занимаемая площадь – приблизительно 1,34 м²

2. Упаковка изделия

- обычно упаковывается в деревянные ящики.

- размеры упаковочных ящиков: приблизительно 1590*2160*760 мм.

3. Требования к окружающим условиям на месте установки

- Плотность грунта: поверхность должна быть твердой и ровной, без заметных неровностей или проседания.

- Устойчивость фундамента: фундамент должен быть устойчивым, и это обязательное требование для установки промышленного оборудования. Его необходимого согласовать с профессиональными проектировщиками и инженерами.

- Избегайте влажности, чтобы исключить возможное повреждение моторов, вызванное влагой.

4. Требования к энергоснабжению

- Стандартный источник питания: 220В переменного тока. Потребители отвечают за обеспечение требуемого напряжения для правильной настройки устройства.

- Когда оборудование не используется, питание можно отключать. Рекомендуется сначала закрыть систему Windows перед отключением питания.

5. Сетевые требования

Поддерживаются как проводные сети, так и беспроводные - 2.4G/5G. Потребители отвечают за обеспечение устойчивого подключения к сети; необходимо заранее сообщить сетевые требования для правильной настройки устройства.

6. Поддержка карт

Поддерживаются смарт-карты и карты-идентификаторы. Потребителям, желающим использовать свои собственные карты, необходимо заранее направить их в компанию «Knowhy» для тестирования, чтобы обеспечить совместимость.

7. Подготовка персонала

Компания «Knowhy» отвечает за определение перечня персонала для обучения использованию системы и её использования сотрудниками. «Knowhy» настроит вход в систему для этих сотрудников.

8. Подготовка данных о ТМЦ

Перед отгрузкой компания «Knowhy» направит шаблоны данных о ТМЦ для заполнения потребителем, чтобы помочь ему при вводе данных в систему.

9. Критерии приемки

- Оборудование должно соответствовать стандартам эксплуатации на объекте; перед приемкой оборудование должно один месяц проработать в обычном режиме.

- Компания «Knowhy» обеспечивает на площадке обучение эксплуатации, использованию, техобслуживанию оборудования и уходу за ним. Оборудование считается принятым, когда оно будет нормально работать на площадке клиента.

IV. Послепродажное обслуживание и поддержка

1. Пуско-наладка и обучение

После прибытия инструментального шкафа компания «Knowhy» отвечает за обучение работников потребителя, чтобы обеспечить эффективную эксплуатацию системы силами соответствующего персонала.

- Обучение проводится бесплатно, на площадке либо в режиме (обучение за границей может потребовать дополнительных затрат).

- Целевая аудитория обучения: пользователи инструментов; лица, отвечающие за инструментальное хозяйство.

- Содержание обучения включает в себя: получение, выдачу, возврат ТМЦ, техобслуживание, пополнение запасов, а также создание отчетов в конце периодов; принципы работы системы.

- Цель обучения: операторы должны быть в состоянии самостоятельно работать в системе, а обслуживающий персонал – выполнять надлежащее техобслуживание и устранять мелкие неисправности.

2. Обеспечение качества

- Система поставляется с гарантией на 1 год и возможность обновления ПО на весь срок службы. Гарантийный срок начинается с даты подписания обеими сторонами акта окончательной приемки.

- В течение гарантийного срока:

- При возникновении проблем, связанных с качеством изделий, компания «Knowhy» обеспечивает бесплатный ремонт и замену комплектующих и приспособлений.

- Если проблемы вызваны некорректными действия потребителя оплачивается только стоимость комплектующих, при этом производится своевременный ремонт.

- По истечении гарантийного срока ремонт или замена осуществляются по сниженным ценам.